TODO:

- 量測 SYNC，FPGA TX，MCU TX，紀錄時間 => OK

- 增加 PD_TEMP 精度

- MEMS IMU BW 設死在 25 Hz，增加lib功能

- FOG 轉速之數位濾波，若SYNC是200 Hz，那BW只能是100嗎?

2026-03-11 開始

- 使用小黑作驗證

- 目前可以用 GAHRS-01-02 GUI 運作

- MCU code 路徑:

  - https://drive.google.com/open?id=1Z4sZbMl9m8yL76bm1i8ne437Z-4hXzsw&usp=drive_fs

- 舊版FPGA程式使用:

  - FPGA-GP-PLL100-30

- 目標: 根據HINS經驗更新FPGA code，將浮點數運算移到MCU來降低FPGA計算時間

- 需支援MCU韌體: GHARS_NCU_G-AHRS_5.21

更新前參數:

新程式找參數:

STEP 0: 4.39v

STEP 16384:2.21

CMD 行為:

GUI 按下 connect ，按下 stop:

按下 read:

16: CMD_FOG_TIMER_RST

按下參數dump:

| MCU cmd |  | FPGA cmd |
| --- | --- | --- |
| 102 | CMD_DUMP_PARAMETERS | 102 |
| 8 | CMD_FOG_MOD_FREQ | 0 |
| 13 | CMD_FOG_WAIT_CNT | 5 |
| 15 | CMD_FOG_ERR_AVG | 7 |
| 9 | CMD_FOG_MOD_AMP_H | 1 |
| 10 | CMD_FOG_MOD_AMP_L | 2 |
| 12 | CMD_FOG_POLARITY | 4 |
| 20 | CMD_FOG_CONST_STEP | 12 |
| 22 | CMD_FOG_FPGA_R | 14 |
| 17 | CMD_FOG_GAIN1 | 9 |
| 18 | CMD_FOG_GAIN2 | 10 |
| 39 | CMD_FOG_CUTOFF | 28 |
| 19 | CMD_FOG_FB_ON | 11 |
| 23 | CMD_FOG_DAC_GAIN | 50 |
| 48 | CMD_THRESHOLD_WX |  |
| 49 | CMD_THRESHOLD_WY |  |
| 50 | CMD_THRESHOLD_WZ |  |
| 40 | CMD_BIAS_COMP_T1 | 29 |
| 41 | CMD_BIAS_COMP_T2 | 30 |
| 42 | CMD_SFB_1_SLOPE | 31 |
| 44 | CMD_SFB_2_SLOPE | 33 |
| 46 | CMD_SFB_3_SLOPE | 35 |
| 43 | CMD_SFB_1_OFFSET | 32 |
| 45 | CMD_SFB_2_OFFSET | 34 |
| 47 | CMD_SFB_3_OFFSET | 36 |
| 101 | CMD_FPGA_VERSION | 101 |

{"FREQ":99, "MOD_H":8842, "MOD_L":-8842, "ERR_OFFSET":0, "POLARITY":1, "WAIT_CNT":0, "ERR_TH":0, "ERR_AVG":0, "GAIN1":5, "GAIN2":7, "FB_ON":1, "CONST_STEP":16384, "HD_Q":1, "HD_R":6, "SF0":0.0000000000, "SF1":0.0005900000, "SF2":0.0000000000, "SF3":0.0000000000, "SF4":0.0000000000, "SF5":0.0000000000, "SF6":0.0000000000, "SF7":0.0000000000, "SF8":0.0000000000, "SF9":0.0000000000, "TMIN":-20, "T1":-10, "T2":0, "T3":10, "T4":20, "T5":30, "T6":40, "T7":50, "TMAX":80, "DAC_GAIN":47, "DATA_RATE":2000, "SFB":0.0000000000, "CUTOFF":1500, "BIAS_COMP_T1":-7.6999998093, "BIAS_COMP_T2":57.0999984741, "SFB_1_SLOPE":-0.0000650000, "SFB_1_OFFSET":-0.0017949000, "SFB_2_SLOPE":-0.0000022400, "SFB_2_OFFSET":-0.0013140599, "SFB_3_SLOPE":0.0000470800, "SFB_3_OFFSET":-0.0041313400,"STD_Wx":0.00999999,"STD_Wy":0.01999999,"STD_Wz":0.02999999}

按下校正dump:

129: CMD_DUMP_CALI_PARAMETERS

DUMP VERSION:

原本: MCU_G-AHRS_5.21,FPGA-GP-PLL100-30

舊時序:

新時序:

SYNC vs FPGA Tx

200Hz: SYNC 到 FPGA Tx 0.84 ms

資料寬度 1.4 ms: 16 bytes = 160/115200 = 1.39 ms

SYNC vs MCU Tx

3.86 or 4.44 ms，兩個狀態，應該是狀態機切成兩個 step

資料寬度 2.36 ms: 53 bytes = 530/230400 = 2.3 ms

時序比較:

可看到MCU Tx 間有兩種時間。 MCU Tx 跟 FPGA Tx 有時間重疊，若 Serial中斷會造成問題嗎? 或會的話需要把 MCU Tx 改成 460800

改成 460800，已不會重疊

改成 100Hz，delay 時間相同，確定不是跨了一個週期